UPUTSTVO ZA UPOTREBU: BEŽIČNA VAKUUMSKA PUMPA VALUE VRP-2SLi, VRP-2DLi

- Upozorenje!

1. Prije upotrebe pumpe pažljivo pročitajte cijeli priručnik s uputama i slijedite ga.

2. Preporučuje se nošenje zaštitnih naočala i rukavica pri radu s pumpom i rashladnim sredstvom.

3. Izbjegavajte tjelesni kontakt s rashladnim sredstvom.

4. Ne dodirujte motor ili karter dok pumpa radi.

PARAMETRI

| Model | VRP-2SLi | VRP-2DLi |
| --- | --- | --- |
| Performanse | 57 l/min / 2 CFM | 57 l/min / 2 CFM |
| Razina vakuuma | 2 Pa / 150 mikronów | 0,2 Pa / 23 mikrony |
| Snaga motora | 0,15 kW (0,2 KM) | 0,15 kW (0,2 KM) |
| Omjeri kompresije | 1 | 2 |
| Napajanje | Akumulator 18 V | Akumulator 18 V |
| Buka | 65 dB | 65 dB |
| Ulazni otvor | ¼” SAE | ¼” SAE |
| Kapacitet ulja | 0,18 l | 0,16 l |
| Vrsta ulja | mineralny, lepkość: 46 mm²/s | mineralny, lepkość: 46 mm²/s |
| Dimenzij | 233 x 90 x 190 mm | 233 x 90 x 190 mm |
| Težina | 2,7 kg | 3,2 kg |
| Razina zaštite | IP20 | IP20 |
| Radna temperatura | -1 - 40°C | -1 - 40°C |
| Temperatura skladištenja | -10 - 50°C | -10 - 50°C |
| Minimalna temperatura ulja za pokretanje | -1°C | -1°C |
| Ventil za zatvaranje | ručni ili solenoidni ventil (ovisi o specifikaciji | ručni ili solenoidni ventil (ovisi o specifikaciji |
| Mjerač vakuuma | nema | nema |

Važno:

1. Integrirana struktura pumpe za postizanje niskih razina vakuuma.

2. Prisilna cirkulacija ulja u kombinaciji sa sigurnosnim elementima osigurava visoku nepropusnost.

3. Veliko prozorčić za provjeru razine ulja omogućuje jednostavnu provjeru razine ulja.

4. Dizajn bez iskrenja s elektroničkim starterom.

5. Lagan, učinkovit i kompaktan istosmjerni motor.

6. Litij-ionske baterije.

PARAMETRI PUNJAČA

| Značajka | Parametr |
| --- | --- |
| Simbol | VAC-1 |
| Napon | 100 V – 240 V |
| Frekvencija | 50 Hz – 60 Hz |
| Snaga | 180 W |
| Izlazni napon | 18 V |
| Izlazna struja | 6 A |
| Težina | 0,688 kg |
| Dimenzije | 188x155x81 mm |
| Model baterije | VB-518, VB-918 |
| Vrsta baterije | Litij-ionski |

RAD PUNJAČA

1. Ovaj punjač je namijenjen za unutarnju upotrebu.

2. Koristiti samo s baterijama VALUE VB-918 i VB-518.

3. Kada ne punite, isključite kabel punjača iz električne utičnice.

4. Prilikom umetanja baterije u punjač provjerite je li se brava zaključala.

5. Oglašava se zvučni signal kada punjenje počne i završi.

6. Kada je punjenje završeno, otpustite bravu i izvadite bateriju.

7. Indikatorska lampica svijetli tijekom punjenja.

8. Ne izlažite punjač kiši, vodi ili vlazi.

9. Održavajte punjač čistim.

10. Pregledajte punjač prije upotrebe.

11. Ne koristite punjač u zapaljivom okruženju.

12. Održavanje i popravak punjača smiju obavljati samo profesionalci. Ako su potrebni popravci, obratite se Value servisu.

13. Ovaj punjač ne smiju koristiti osobe bez odgovarajuće obuke.

PRIPREMA

1. Prije prve upotrebe, potpuno napunite bateriju.

2. Skinite čep za punjenje uljem i polako dodajte ulje (kako biste izbjegli prolijevanje) dok razina na kontrolnom staklu ne dosegne polovicu. Pustite pumpu da radi 1 minutu, a ako razina ulja padne, dodajte ulje dok ne dosegne polovicu kontrolnog stakla.

3. Preniska razina ulja smanjuje učinkovitost i smanjuje razinu vakuuma. Previsoka razina ulja uzrokuje prolijevanje i povećava uljnu maglu.

RAD

1. Spojite pumpu na sustav koji treba isprazniti. Otvorite ventil.

2. Provjerite nepropusnost spojeva.

3. Nakon ispraznjivanja zatvorite ventil i isključite pumpu.

4. Odspojite servisna crijeva.

5. Zavrnite čep na ulazni otvor kako biste spriječili ulazak onečišćenja u pumpu.

VERZIJA S SOLENOIDNIM VENTILOM

Kada se pumpa pokrene, solenoidni ventil se automatski otvara. Kada se ponovno pritisne gumb za pokretanje radi deaktivacije pumpe ili u slučaju automatskog isključivanja zbog niske napunjenosti baterije, ventil se automatski zatvara. To učinkovito sprječava povratni tok ulja iz vakuumske pumpe i održava tlak.

Napomena!

1. Provjerite razinu ulja tijekom rada – ako je niska, odmah dolijte ulje.

2. Pumpa se pokreće na 3800 o/min i usporava na 3000 o/min nakon 10 minuta. 3. Kada je baterija puna, napon je ≥21 V. Kada padne na približno 16 V, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom. Preporučuje se zatvaranje ventila kako bi se održao vakuum – imate 3 minute od početka signala upozorenja prije nego što se baterija isprazni.

4. Ne koristite pumpu s otvorenim ulazom dulje od 3 minute.

5. Izvadite rashladno sredstvo prije usisavanja. Rashladno sredstvo koje ulazi u pumpu može je oštetiti.

6. Vrsta i stanje ulja važni su čimbenici koji utječu na razinu vakuuma. Za najbolje performanse preporučuje se korištenje ulja koje preporučuje VALUE. Odmah promijenite ulje ako postane mutno ili prljavo.

7. Izmjena ulja: - Ako je pumpa hladna, pustite je da radi približno 1 minutu. - Otvorite ulaz pumpe dok radi kako biste ispustili ulje iz cilindra. Zaustavite pumpu, zatim odvrnite čep za ispuštanje ulja i ispustite ulje. Nagnite pumpu kako biste ispustili svo ulje iz pumpe. Pravilno zbrinite ulje. - Vratite čep za ispuštanje ulja. - Otvorite čep za punjenje uljem i napunite ulje.

JAMSTVO

Za ovaj proizvod jamči se dvogodišnje jamstvo protiv problema s kvalitetom proizvoda od datuma prodaje. Da bi jamstvo bilo valjano, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. Problemi s proizvodom nastali zbog proizvodnih nedostataka koje je potvrdilo kvalificirano servisno osoblje.

2. Proizvodi koji nisu servisirani ili rastavljeni od strane neovlaštenih servisera ili korištenjem neoriginalnih dijelova.

3. Proizvodi korišteni u skladu s uputama za uporabu. Svo održavanje mora se obaviti unutar jamstvenog roka.

Odricanje od odgovornosti: Osim popravka neispravnog proizvoda, proizvođač i distributer ovog proizvoda nisu odgovorni za bilo kakve druge troškove, kao što su vrijeme utrošeno na popravak problema, korišteni materijali, troškovi zbrinjavanja, troškovi prijevoza i troškovi rada.

DIMENZIJE

IZVEDBA S SOLENOIDNIM VENTILOM